技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 基本参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1、LED 封装方式：SMD1515 国星铜线封装； 2、屏幕净显示尺寸：长6.08米*高3.2米 ； 3、像素间距：2.5mm；（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；） 4.PCB设计：灯驱合一，多层电路板设计，具备独特的消隐、节能功能； 5.带电维护：模组、接收卡支持带电维护，热插拔； 6.显示屏亮度（CD/㎡）：0-800可调； 7.亮度调节方式：支持0-100%无极调节； 8.水平视角（ °）：≥160； 9.垂直视角（ °）：≥160； 10.对比度：≥5000：1； 12.刷新率：1920-3840可调； 13.像素失控率 对地漏电流 抗电强度（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 14.箱体间缝隙（mm）≤0.2； 15.箱体平整度（mm）：≤0.2； 16.发光点中心距偏差：≤2%； 17.所投LED显示屏厂家具备LED自主封装能力，LED灯珠及显示屏为同一品牌（生产厂家出具证明原件并加盖公章）； 18.校正：支持单点亮度/颜色校正； 19.屏体峰值功耗：≤350W/㎡，平均功耗≤120W/㎡； 20.散热方式：电源直接紧贴箱体背板主体传导散热，箱体内无风扇（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 21.箱体结构：箱体和后盖均为压铸铝材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计 22.节能设计：支持动态节能，降低功耗设置； 23.绝缘电阻实验：电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ； 24. 最高对比度 白场色坐标 亮度鉴别等级 模组亮度均匀性 换帧频率 刷新频率 模组最大功率（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 25.LED显示屏产品需符合平均无故障运行时间MTBF≥100000小时，并提供检测报告。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 26.箱体材质：显示单元主体框架、背壳为压铸铝材质，所选材料符合《GB/T15115-2009压铸铝合金》标准，抗拉强度不小于200mpa，屈服强度不小于150mpa，硬度不小于70HBS（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 27.所投产品为节能产品，符合CQC3158-2016产品标准，所投产品型号需与认证型号一致，提供节能认证复印件加盖原厂公章。 28.提供厂家所投产品的CCC证书，ROHS证书，IP65证书，CE认证证书， ISO9001质量管理体系认证证书， ISO14001环境体系认证证书；OHSAS18001职业健康认证证书（生产厂家复印件并加盖公章)； 29.LED显示屏生产工厂为工业和信息化部认证绿色工厂。须提供相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 2 | LED发送系统 | 1．输入分辨率 ： 高达1920×1200，2048×1152，2560×960 2．带载能力 ： 230万像素 3．供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ 4．控制方式 ： USB接口控制 5．视频接口 ： HDMI / DVI 6．音频接口 ： HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7．视频格式 ： RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8．输出接口 ： 四网口 9．视频源位深 ： 8/10/12bit 10．光探测头 ： 1路 与显示屏产家为同一品牌，提供3C证书； | 套 | 1 |
| 3 | LED接收系统 | 集成 12 个标准 HUB75 接口， 支持 32 扫； 单卡输出 RGB 数据 24 组； 单卡带载像素为 256×226； 支持配置文件回读； 支持温度监控； 支持网线通讯状态检测； 支持供电电压检测； 支持高灰度高刷新； 支持逐点亮色度校正； 支持接收卡预存画面设置； | 套 | 1 |
| 4 | 图像处理器 | 四画面，带载7680*820/3840*1640（630万自定义），切换特效，6+1监视，支持4K输入、输入色彩调节，软件回显。 | 套 | 1 |
| 5 | 电源 | 200W；超薄型、有过压、过流、短路等自保功能 具有PFC功能，功率因素≥0.95。 与显示屏产家为同一品牌，提供3C证书； | 套 | 1 |
| 6 | 大屏幕控制管理软件 | 1、支持RS232(RJ11)控制端口与RJ45以太网控制端口；支持局域网控制。 2、支持全屏监视输出：可在本地监视器上全屏同步监测主输出（大屏幕）的图像。 3、全通道监视输入：可在本地监视器实时查看所有信号源运行状态 。 4、支持高帧率处理：内部运算处理采用60HZ高帧率模式，保障动态画面流畅显示。 5、支持四画面显示：四个相同或不同的信号画面可任意漫游、叠加。 6、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 7、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题，可提供相应的专利证书。 8、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 9、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 10、支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 11、支持一键黑屏/蓝屏、画面冻结。 12、支持字幕与图片叠加显示，叠加的字幕和图片能够储被存在本设备中，用户可实时调用或关闭。 13、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 14、支持输入亮度调节与色域空间调整：对任一输入通道进行亮度调整，不影响其他通道亮度变化，可存储，可调用 ；每一个输入通道均可单独实现色域空间调节。 15、画面可实现羽化、透明度调节 。 16、支持切换特效：不同信号直接进行切换时支持多种特效，包括淡入淡出、上下左右划幕、斜上斜下划幕、圆形切出切入、菱形切出切入、梳状切换、直接切换。 17、支持场景无缝切换：在不同用户预存模式切换时，无停顿、闪烁、黑屏等现象，并支持淡入淡出特效。 18、支持按键锁定，授权锁定。 19、支持PC软件控制：软件支持回显功能，可实时显示输入和输出信号的图像内容；软件支持字幕编辑；软件支持预编辑模式，预先编辑、修改场景模式，不影响屏幕正常显示，可一键导入编辑、修改后场景模版；软件具备多级管理权限：可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理；软件具备计划任务功能:设备进行预设，在指定时间自动执行指定操作或场景调用。需提供设备软件的著作权登记证。 20、支持无线控制：可通过手机或平板电脑等移动端设备对本设备进行控制。 21、设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、ROSH认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）。 22、可提供设备生产商针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 23、为保证信号播出效果，设备对电磁干扰及电压变化、波动、闪烁有较强耐受。（提供国家广播电视质量监督检测检验中心的检验报告） | 套 | 1 |
| 7 | 控制主机 | 英特尔I5酷睿四核处理器；内存4G；512GB固态硬盘；21'显示器。 | 套 | 1 |
| 8 | 音响系统 | 20W*2音柱 250W功放 | 套 | 1 |
| 9 | 配电柜 | - 三相配电系统，功率:15KW ； - 具有过载、过流、过载保护； - 通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； - 通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； - 通过PLC可设定任意时间关闭计算机； - 所投配电系统与屏体为同一厂家，提供3C证书复印件加盖公章。 - 所投PLC自动控制软件与LED屏体为同一厂家，提供软件著作权证书，复印件加盖公章。 | 套 | 1 |
| 10 | 结构及装饰 | 1.钢结构所用钢材均采用Q253镀锌钢，其质量标准符合《炭素结构钢》GB700-88的规定 ； 2.Q235与Q235钢间焊接应采用E43型焊条，其质量标准应符合《炭钢焊条》GB5112-85的规定。 3.构件均为角焊缝，三级焊缝，所有对接焊缝均需焊透，沿接触面满焊， 4.螺栓、螺母质量标准应符合GB3098.1-82\GB3098.2-82，螺栓等级为4.8S。 | 套 | 1 |
| 11 | 辅材 | 国标纯铜电缆，通讯电缆、DVI线要求为双通道。 | 套 | 1 |
| 12 | 安装 | 投标人具有工程项目管理师证书；施工人员具有电工证、焊工证、高空作业证书并提供三个月社保证明； LED显示屏生产企业须提供商品售后服务评价体系五星级认证复印件并加盖原厂公章证明； （提供以上证明复印件加盖公章） | 套 | 1 |
| 13 | 品牌及质保要求： | 品牌：洲明、利亚德、联建光电、三思。费用全免质保五年。 |  |  |