| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1、LED 封装方式：SMD2020 国星铜线封装；（提供封装厂证明；） 2、屏幕净显示尺寸：长6.08米*高3.2米 ； 3、像素间距：2.5mm；（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；） 4.PCB设计：灯驱合一，多层电路板设计，具备独特的消隐、节能功能； 5.带电维护：模组、接收卡支持带电维护，热插拔； 6.显示屏亮度（CD/㎡）：0-800可调； 7.亮度调节方式：支持0-100%无极调节； 8.水平视角（ °）：≥160； 9.垂直视角（ °）：≥160； 10.对比度：≥5000：1； 12.刷新率：1920-3840可调； 13.低亮高灰：支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 14.箱体间缝隙（mm）≤0.2； 15.箱体平整度（mm）：≤0.2； 16.发光点中心距偏差：≤2%； 17.色温：支持软件调节2000K-9300K； 18.校正：支持单点亮度/颜色校正； 19.屏体峰值功耗：≤350W/㎡，平均功耗≤120W/㎡； 20.散热方式：电源直接紧贴箱体背板主体传导散热，箱体内无风扇（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 21.箱体结构：箱体和后盖均为压铸铝材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 22.节能设计：支持动态节能，降低功耗设置； 23.绝缘电阻实验：电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ； 24.着火危险实验：PCB 板（主板、模组等）、单元塑料面板料（面罩等）及单元整体满足GBT5169.16-2008标准V-0 级（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 25.除湿设计：超过1周时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 26.箱体材质：显示单元主体框架、背壳为压铸铝材质，所选材料符合《GB/T15115-2009压铸铝合金》标准，抗拉强度不小于200mpa，屈服强度不小于150mpa，硬度不小于70HBS（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 27.所投产品为节能产品，符合CQC3158-2016产品标准，所投产品型号需与认证型号一致，提供节能认证复印件加盖原厂公章。 28.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3c证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件加盖原厂公章。 29.LED显示屏生产工厂为工业和信息化部认证绿色工厂。须提供相关证明材料。 | ㎡ | 19.45 |
| 2 | 发送系统 | 1．输入分辨率 ： 高达1920×1200，2048×1152，2560×960 2．带载能力 ： 230万像素 3．供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ 4．控制方式 ： USB接口控制 5．视频接口 ： HDMI / DVI 6．音频接口 ： HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7．视频格式 ： RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8．输出接口 ： 四网口 9．视频源位深 ： 8/10/12bit 10．光探测头 ： 1路 与显示屏产家为同一品牌，提供3C证书； | 张 | 2 |
| 3 | 接收系统 | 集成 12 个标准 HUB75 接口， 支持 32 扫； 单卡输出 RGB 数据 24 组； 单卡带载像素为 256×226； 支持配置文件回读； 支持温度监控； 支持网线通讯状态检测； 支持供电电压检测； 支持高灰度高刷新； 支持逐点亮色度校正； 支持接收卡预存画面设置； | 张 | 38 |
| 4 | 大屏幕控制管理软件 | 1.为了保证系统的可靠性、兼容性、快速对接工期要求及后期平滑升级，投标方所提供的控制管理软件与小间距LED显示屏为同一厂家产品（须提供软件著作权证书复印件和LED显示屏CCC强制认证证书复印件佐证，并加盖原厂公章）。 2.考虑到系统兼容性和后期软件定制开发需求，显示屏产家需要具备软件开发能力，软件能力成熟度达CMMI3以上（含CMMI3）。（提供复印件加盖原厂公章。） 3.软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 4.软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章。） 5.支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 6.要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 7.要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 8.软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章。） 9.支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章。） 10.件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，添加显示屏时可选择指定的线路，单独控制每条线路的开关，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章。） 11.具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 | 套 | 1 |
| 5 | 专用电源 | 200W；超薄型、有过压、过流、短路等自保功能 具有PFC功能，功率因素≥0.95。与显示屏产家为同一品牌，提供3C证书； | 块 | 95 |
| 6 | 图像拼接处理器 | 1.拼接处理器采用纯硬件模块化插卡式架构，无内置PC/X86/X64架构，电信级的背板交换结构，背板为每路高清信号单独提供6.25Gbps串行带宽，单输入板25Gbps带宽，单输出板卡50Gbps带宽，背板总带宽大于2T。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） 2.输入卡可混插到输入和输出槽位，具备输入输出通道用混插插槽。 3.平均无故障时间（MTBF）＞100000小时，保证设备正常稳定运行。 4.支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、DVI、HDBae等信号混合输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、Dual-link DVI、SDI、HDBaseT等信号。 5.支持输入多接口8K-16K信号保证所有输出同步，8K-16K显示不撕裂、不丢帧、高度同步；输入输出延时低于2帧。 6.支持全屏信号源预监、大屏图像回显功能，最多支持256路信号同时预监和回显。 7.支持4:4:4图像无损处理，不丢失任何像素细节，内部处理信号不丢不降帧，任何分辨率下60HZ不丢帧。 8.单台设备同时支持普通拼接、横竖拼接、0-360°任意角度旋转创意拼接。输出画面分辨率点对点显示不拉伸变形，不丢失损伤像素。 9.支持输出通道测试，可自定义测试颜色及网格图像。 10.输入输出接口分辨率可自定义为非标准分辨率；支持在线修改EDID，无需第三方工具；支持输入输出图像裁剪，实现图像切边、局部放大等功能。 11.单台设备支持对多组屏同时控制，不同组分辨率可不相同。 12.支持故障检测功能，支持输入信号信息检测功能，彩色标示。 13.同时支持B/S和C/S两种控制方式。双串口控制方式，支持串口环通。 14.支持板卡热插拔更换，支持板卡在线升级。 15.支持平板电脑端控制，任意窗口的新建、缩放、拖动、漫游等操作，可查看可调用模式。 16.支持自适应动态灰度PMC功能，扩展亮度动态范围，提升图片色彩与层次，最大16级可调。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） 17.自适应动态系统PMD功能,增加图片锐利度，让图像更清晰，细节更丰富，最大256级可调。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） 18.支持色温快速调节，可调节图像色温。 19.支持区域色彩校正，可分区域调节图像色彩，区域的位置和尺寸可自定义，可同时对32块区域分别进行调节。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） 20.支持智能数字电源实时监控，实时监控设备的电压、电流、温度等电器参数。 拼接器与显示屏产家为同一品牌，提供3C证书复印件加盖原厂公章。 | 台 | 1 |
| 7 | 音响系统 | 20W*2音柱+250W功放 | 套 | 1 |
| 8 | 主控机 | I5-9500/8G/1T/无光驱/DOS/串口/PCI/21.5 | 台 | 1 |
| 9 | 配电柜 | 1.三相配电系统，功率:15KW ； 2.具有过载、过流、过载保护； 3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 5.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； 6.所投配电系统与屏体为同一厂家，提供3C证书复印件加盖公章。 所投PLC自动控制软件与LED屏体为同一厂家，提供软件著作权证书，复印件加盖公章。 | 台 | 1 |
| 10 | 壁挂结构及装饰 | 1.钢结构所用钢材均采用Q253镀锌钢，其质量标准符合《炭素结构钢》GB700-88的规定 ； 2.Q235与Q235钢间焊接应采用E43型焊条，其质量标准应符合《炭钢焊条》GB5112-85的规定。 3.构件均为角焊缝，三级焊缝，所有对接焊缝均需焊透，沿接触面满焊， 4.螺栓、螺母质量标准应符合GB3098.1-82\GB3098.2-82，螺栓等级为4.8S。 5.采用304不锈钢包边 | ㎡ | 20.39 |
| 11 | 线缆 | 国标纯铜电缆，通讯电缆、DVI线要求为双通道。 | 米 | 500 |
| 12 | 其他要求 | 提供LED屏原厂五年质保函； 施工人员具有电工证、焊工证、高空作业证书并提供三个月社保证明； LED显示屏生产企业须提供商品售后服务评价体系五星级认证复印件并加盖原厂公章证明； （提供以上证明复印件加盖公章） |  |  |
| 13 | 品牌 | 雷曼、联建、洲明、锐拓、艾比森 |  |  |