污水处理站第三方检测要求

检测机构要求：

1. 具有营业执照（注册资金不小于3000万元，经营范围应包含环境检测服务）。
2. 通过中国计量认证（简称CMA），且证书在有效期内，且所有待测项目均在认证资质范围内。
3. 按照以下检测项目和检测频次进行检测工作（详情请参照排污许可证自行监测方案）：

污水检测：

	检测指标
	检测频次

	PH
	1次/12小时

	化学需氧量、悬浮物
	每周一次

	粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒
	每月一次

	五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总汞、总铬
	每季度一次


有组织废气检测：

	检测指标
	检测频次

	氨、硫化氢、臭气浓度
	每季度一次


无组织废气检测：

	检测指标
	检测频次

	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	每季度一次


点位和采样数量要求：

无组织废气手工采样方法参照HJ/T 55、HJ 905执行；

污水手工采样方法参照HJ 493、HJ 494、HJ 495和HJ 91.1执行。

在每次采样结束后最迟7个工作日内出具检测报告2份。

个别污染因子因监测频次需要，需检测单位在丰县地区有驻点服务人员。如出现问题通知服务人员，须15分钟响应，2小时内到达现场。
